Версия 2.0

Table Maker

Руководство пользователя

Примечание:

AVEVA проводит политику постоянного совершенствования программ, таким образом, информация, заключенная в данном документе, может быть изменена без дополнительного предупреждения.

AVEVA  НЕ  ДАЕТ НИКАКОГО РОДА  ГАРАНТИЙ КАСАТЕЛЬНО ЭТОГО ДОКУМЕНТА, ВКЛЮЧИТЕЛЬНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, А ТАКЖЕ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ НА ПРОДАЖУ  И СООТВЕТСТВИЕ ПРОДУКТА КОНКРЕТНОЙ ЗАДАЧЕ.

В случае любой проверки точности данного документа AVEVA не считает себя ответственной за ошибки, содержащиеся в прямых, непрямых, специфических, случайных или причинных ущербах в связи с установкой, работой или использованием данного материала.

Это пособие содержит документацию на технологические продукты, возможно, недоступные Вам, или на которые у Вас отсутствует лицензия. Для детальной информации по данному продукту, обратитесь к Вашему договору на лицензию.

# Copyright 2007 AVEVA Limited

Все права охраняются законом. Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена, сохранена в системе поиска или передана в любой форме или виде, в т.ч. электронно, фотокопией, в записи, либо иначе, без предварительного письменного согласия AVEVA.

Компьютерные программы, описанные в данном документе, являются конфиденциальной информацией и собственностью AVEVA Ltd., либо лицензиатов.

Посетите наш сайт  http://www.aveva.com

Содержание

Введение	3

1.	Системные требования	3

2.	Установка программы	3

2.1	Структура программы	5

3.	Принципы создания таблиц и работы программы	5

4.	Настройка программы	6

4.1	Настройка параметров по умолчанию	6

4.2	Настройка словаря автозамены	8

4.3	Настройка шаблона таблицы	8

4.4	Создание и настройка шаблонов отчёта TableMaker	10

4.5	Описание основной формы программы	12

5.	Создание отчёта (инструкция)	12

5.1	Формирование таблиы с использованием данных отчёта	12

5.2	Формирование таблицы из произвольного текстовго файла	12

5.3	Проставление меток.	12

Приложения	13

Приложение 1. Список служебных слов файла defaults.ini	13

Приложение 2. Пример таблицы и автоматически установленных меток.	14

- Введение

Модуль Draft позволяет выводить информацию о свойствах элементов в табличном виде (подмодуль Auto Drawing Production...), при этом возможности настройки пользовательских таблиц не всегда могут позволить отобразить таблицы по содержанию и конструции в виде необходимом пользователям. Предлагаемый продукт предназначен для вывода информации о свойствах элементов (или любой текстовой информации) на чертёж в табличном виде. Формат таблицы задаётся пользователем, обработка выводимой информации осуществляется с помощью стандартной утилиты Reports. В программу всключена возможность автоматической маркировки элементов чертежа.

- Системные требования

Программа работае в среде PDMS 11.6 модуль Draft. Требования к системе и ресурасам компьютера см. документацию по инсталяции PDMS.

- Установка программы

Для работы программы необходимо разархивировать дистрибутив в папку ‘pmllib’ которая находится в корневом каталоге папки установки програмы PDMS 11.6 (пример: D:\AVEVA\Pdms11.6.SP3\pmllib\TableMaker2.0). Возможно при установке указывать любой другой путь, но при этом необходимо указать системе PDMS этот путь (например в файле evars.bat добаляем строчку: set PMLLIB=D:\TM\ %PMLLIB%). После установки программы необходимо, находясь в любом модуле PDMS выполнить команду: pml rehash all, или вручную дописать в файл ... AVEVA\Pdms11.6.SP3\pmllib\ pml.index строку:

/TableMaker2.0/

Tamar.pmlfrm

Для запуска программы, находясь в модуле Draft в командной строке (Display-> Command Line…)  выполняется команда show !!Tamar см. Рис 1.

Рис. 1 Запуск главной формы.

В резальтате выполнения команды на экране отобразиться окно “Создание таблицы“.

При не корректном задании пути в файле evars.bat, будет получено сообщение: (61,123)  F&M: Form VFSFV not found. При появлении такого сообщения необходимо проверить путь установки программы и содержание файла индексов (pml.index).

Рис. 2 Главное окно программы.

  - Структура программы

Иерархия дерева программы представлена на рис. 3

Папка установки программы \TableMaker2.0\ содержит файлы настройки, выполняемый модуль и поддиректории хранящие следующую информацию:

1 - \Help\, - содержит этот файл

2 - \Reports\ – хранение результатов работы утилиты Reports ( файл temp.rep)

3 - \TemplatesReports\, - файлы шаблонов формирования отчётов (адаптированные шаблоны, полученные из стандартных шаблонов отчётов PDMS)

5 - Файл Tamar.pmlfrm – содержит код программы TableMaker.

6 - Файл plotlist.pmlfrm – форма, позволяющая выводить на печать все листы в данном DRGW, запускается с помошью команды show !!plotlist, для печати необходимо выделить в списке все чертежи, указать директорию и нажать PLOTF (можно установить переключатель “insert size …” для вставки в имя файла размера чертежа) – форма поставляется в качестве примера.

Рис. 3 Иерархия программы

Файлы defaults.ini и dictionary.txt содержат настройки формы по умолчанию и словарь автозамены соответственно. Более подробно эти файлы будут описаны ниже.

- Принципы создания таблиц и работы программы

В основу программу заложена возможность внесения любой информации из текстового файла на лист (модуля Draft)   в табличном виде. Входными данными для TableMaker является текстовый файл, который по умолчанию размещён в папке %pdmsexe%\pmllib\TableMaker\Reports\temp.rep, где %pdmsexe% - папка установки PDMS.

В  режиме создания спецификации на чертеже программа работает следующим образом :

- пользователь определяет какую информацию он хочет вывести на чертёж и формирует шаблон отчёта (в модуле Design);

- запускает TableMaker и с помощью команды «Преобразовать» перемещает созданный шаблон в необходимое место, при этом в файле происходит автоматическая замена части кода;

- при вызове команды «создать таблицу» сканируется весь чертёж и формируется массив из видовых экранов, по которым строится список всех элементов, попавших в их Draflists.

- далее запускается адаптированный отчёт, который формирует текстовый файл temp.rep по правилам заданным пользователем, при этом обрабатывая только те данные которые попали в текущий чертёж.

- текстовый файл temp.rep читается программой и данные построчно выводятся в таблицу на чертёж в место указанное пользователем.

Структура текстовой информации выводимой в таблицу формируется при помощи механизмов Reports: сортировка по каким либо полям, суммирование значений нескольких полей, группировка по каким-либо признакам, составление сложных запросов. Для вывода спецификации на чертёж шаблон отчёта, помимо его автоматической адаптации, должен содержать служебное поле «spref», в котором будут выведены имена ссылок на спецификации (имена SPCO). Это необходимо для возможности в дальнейшем однозначно идентифицировать элемент в Drafte по строчке в существующей таблице.

- Настройка программы

Для создания таблиц необходимой формы должны быть настроены соответствующие шаблоны, при установке программы будут доступны несколько шаблонов таблиц и отчётов, которые  позволят вывести на чертёж таблицу шириной 185 мм и состоящую из 6 колонок.

Файлы настроек программы разделяются на следующие типы:

- настройка работы программы:

- …TableMaker2.0 \defaults.ini           	- настройка параметров по умолчанию

- …TableMaker2.0\dictionary.txt	           - настройка словаря автозамены

- настройка форматирования таблицы (колонки, шапка):

- .. TableMaker2.0\Templates \ 1 Specific.txt

- адаптированные шаблоны TableMaker:

- ... TableMaker2.0\TemplatesReports\ pipe_mtoTM.tmp

  - Настройка параметров по умолчанию

Значения по умолчанию размещены в файле defaults.ini

Эти настройки считываются каждый раз при запуске формы настроек. Изменять файл можно в любом текстовом редакторе и непосредственно при работе программы на форме “Настройки” (Рис. 4).

Рис. 4 Форма настройки программы.

Описание формы:

Область «Трубопроводы» – настройка вывода длины трубопровода, включается, когда в колонку количество необходимо вывести длину трубопровода ( в м), а не количество прямых участков (как это выводится в отчёте);

Область «Разное» – установка геометрических размеров таблицы (кроме ширины столбцов, которая берётся из файла настроек), параметры шрифта (номер шрифта – это номер шрифта в программе); Коэффициент переноса – это значение регулирующее перенос текста внутри одного столбца, при смене высоты текста, эта значение необходимо подобрать, при неоптимальном подборе текст будет переносится или оставляя много незаполненного места или попадать на следующие колонки.

Поле «Номер строки …»   указывает программе номер строчки в файле отчёта с которой начинаются данные, т.к. шапка отчёта может быть настроена произвольно – то в этом поле должен быть обязательно указан корректный номер, иначе программа не распознает данные. В стандартных отчётах в первых строках отчёта указывается проект, дата.

При вставке таблицы на лист проверяется расстояние от нижнего края таблицы до нижнего края листа, когда это расстояние меньше значения, указанного в поле формы «Минимальное расстояние от нижнего края» - пользователю предлагается указать новую точку вставки.

При включенном переключателе «Разместить таблицу по умолчанию» таблица с данными устанавливается в точке установленной на форме, значения указываются относительно левого края листа и его верхней границы.

Область «Настройки меток»- настройка параметров установки меток при создании отчёта, если автоматическое расставление меток отключить, то их можно будет расставить с помощью закладки «Создание меток». «Устанавливать метки 1 раз» - необходимо для исключения установки меток для одинаковых элементов.

При включенном переключателе «Обновлять метки….» программа перед созданием меток проверяет наличие метки у текучего элемента и при наличии обновляет её значение. Это позволяет даже после добавление элементов на чертеже (элементов трубопровода и т.п) которые изменили таблицу с данными (добавился элемент в начало или середину таблицы,…)  создать новые метки только у вновь отображённых элементов, а метки которые были размещены ранее «вручную» только обновят свой номер в соответствии с новым значением «Поз.» в таблице (старая таблица при этом удаляется и создаётся новая)

Включенная опция «Выполнить команду «Разместить метки» автоматически» запускает процедуру автоматического разнесения меток, попавших (пересёкших) на ближайшие метки. Это более упрощенный вариант команды «Label Placement….» Смещения меток по X и Y устанавливаются в полях Смещение Х, Y на этой же форме.

Использовать словарь для автоматической замены – при включеной этой опции весь текст, выводимы в таблицы, будет проверен на содержание текста, находящегося в файле dictionary.txt  и произмедена автоматическая замена его содержания.

Текстовый файл, из которого программа считывает данные для таблицы размещён в поле «Файл»:

Настройка высоты шапки и позиционирование указываются в полях «Высота шапки» и «Текст в шпке» , высота строк основной таблицы – указывается в поле «Высота строк».

Значения устовленные «по умолчанию» хранятся в файле defaults.ini

При редактировании файла  defaults.ini  в текстовом редакторе необходимо соблюдать формат файла:

<имя1> = <имя1>			, пример:          Mask = *.txt

где , имя1 – служебное слово, которое нельзя менять,

имя2 – значение служебного слова,

= - обязательный разделитель

Комментарии в любом файле настроек начинается с двойного короткого тире «--».

Список служебных слов и их значения приведены в прил. 1.

  - Настройка словаря автозамены

При необходимости замены части содержимого строк отчёта на новые данные  условия замены необходимо добавлять в файл dictionary.txt

Синтаксис файла позволяет внести любое количество «пар замены», разделённых знаком «=», при этом значение слева от этого знака – это исходный текст (первый столбец), справа – итоговый (второй столбец). Замена данных происходит следующим образом: каждая исходная текстовая строка последовательно проверяется на содержание значений из первого столбца (файла dictionary.txt) и при совпадении происходит замена. Если определённый набор символов не должен выводиться вообще – то слева от знака равно ничего не указывается.

При установке программы файл dictionary.txt содержит следующие строки автозамены:

unset =

TEE = шт.

TUBI = м

...........

Данный пример содержания файла замены позволяет вывести в таблицу единицы измерения, зависящие от типа элемента, все тройники «TEE» будут заменены на «шт.» и т.п. При этом следует внимательно изучить все данные, выводимые в таблицу, т.к. если встретится, например, в описании элемента слово TEE, – оно так же заменется на «шт.»

  - Настройка шаблона таблицы

Формирование шапки таблицы и соответствия колнок отчёта и колонок таблицы настраиваются для каждого вида таблицы идивидуально и сохраняются в отдельных файлах.

Для однозначного прочтения программой данных шаблона, он должен быть структурирован:

Таблица 1.

| п.п. | Содержание файла отчёта (1 Specific.txt) |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | --Спецификация. 6 столбцов, ширина 185 мм. | - | Примечание, выводится на форме в поле «Описание», здесь может быть любая информация; начинаться строчка должна с симолов -- |
| 2 | [Параметры столбцов] | - | Служебное слово, начало описания |
| 3 | Поз. # #15 |  | Между служебными словами размещены строки содержащие: в 1 колонке текст, который будет выведен в шапке колонки, для узких колонок предусмотрен перенос текста с помощью служебного символа /; во второй колонке – имя колонки текстового отчёта, которое должно строго соответствовать имени колонки в файле temp.rep; 3-я колонка содержит ширину колонки в мм. Разделить колонок – символ #. Если колонка таблицы должна быть пустой – то в средней колонке должны быть пробелы. В первой колонке перед наименованием можно оставлять пробеламы и таким образом позиционировать наименование колонки. |
| 4 | Обозначение #DTXR#60 |  |  |
| 5 | Наименование #MTXX#65 |  |  |
| 6 | Кол/-во #QUANTITY#10 |  |  |
| 7 | Масса/ кг #brwei#15 |  |  |
| 8 | Примеча/ние #TYPE#20 |  |  |
| 9 | [ФИНИШ] | - | Служебное слово, завершение описания |
| 10 | SPREF#DTXR#DTXS |  | Перечень уникальных полей, этот перечень формируется на основе Reports и должен быть составлен таким образом, что сумма этих полей будет уникальной для каждой строчки отчёта, это влияет на создание меток. |
| 11 | TaM-pipe_mto-TMO+TM+.tmp |  | Имя шаблона устанавливаемого для данной таблицы по умолчанию |

При загрузке формы считывается содержание директории \TableMaker2.0\Templates и формируется список из имен файлов:

Рис. 5

Для редактирования  файла настроек таблицы в текстовом редакторе предназначена кнопка «Открыть»:

Рис. 6

Прим: При открытом файле PDMS  “занят” и становится активным только после закрытия  файла.

Так же модификация настроек таблицы предусмотрена с помошью формы:

Рис. 7

Для модификации указывается мышкой требуемая строчка, при этом её значения помещаются в строки внизу формы, где эти значения доступны для редактирования, после ввода новых значений с помощью кнопки «Upd» производится замена старых значений на новые (или нажимаем ввод после редактирования).

Для вставки новой строки предусмотрено кнопка «Add» которая добавляет новое значение в таблицу с «--» :

Рис. 8

Для удаления строки необходимо выбрать её и нажать кнопку “Del” после чего сохранить файл и перевыбрать его.

  - Создание и настройка шаблонов отчёта TableMaker

Создание адаптированных для работы TableMaker шаблонов отчёта предусмотрено автоматическим,

Рис. 9

но первоначально шаблон должен быть создан в соответствии с определёнными правилами:

- разделитель столбцов должен быть символ ` , делиметр пустым (рисунок 12).

- последним столбцом в отчёте должен быть «spref»

- в настройка столбцов заголовок столбца должен состоять из одной строчки (лучше всего включить Expression text):

Рис. 10

- все формы должны быть отключены:

Рис. 11

- должно быть указано имя файла (Filename):

Рис. 12   ( ` - символ слева от цифры 1 на клавиатуре)

  - Описание основной формы программы

Основная форма программы, инициализирующаяся при запуске, ( Рис. 2 ) позволяет произвести все необходимые действия для указания исходных данных и генерации таблицы на чертеже.

Все настройки формы, установленные при загрузке считываются из файла defaults.ini

Пользовательскую конфигурацию настроек можно сохранить в этом файле автоматически, на закладке «Доп. Настр. и ред.» (дополнительные настройки и редактирование) с помощью кнопки «Сохранить настройки»

- Создание отчёта (инструкция)

  - Формирование таблиы с использованием данных отчёта

При включенных всех переключателях и подготовленных шаблонах таблица создастся в верхнем правом углу чертежа, при это метки будут установлены для однотипных элементов 1 раз. Для этого следует выбрать команду «Создать таблицу» на закладке «Создание таблицы».

  - Формирование таблицы из произвольного текстовго файла

Будет реализовано в следующей версии.

.

  - Проставление меток.

Предусмотрено несколько вариантов установок меток:

- автоматически, при создании таблицы

- после создания таблицы для всех видов,

- после создания таблицы для текущего вида,

- после создания таблицы для текущего вида «вручную»

При создании меток вручную (полуавтоматически) пользователь указывает только элемент, к которому необходимо установить метку, позиция метки устанавливается в соответствии с таблицей данных (спецификацией на чертеже).

- Приложения

- Приложение 1. Список служебных слов файла defaults.ini

!this.tg1.val = TRUE

!this.tg2.val = TRUE

!this.tg3.val = TRUE

!this.tg31.val = TRUE

!this.tg32.val = TRUE

!this.tg6.val = TRUE

!this.tg5.val = FALSE

!this.tg4.val = TRUE

!this.tg33.val = TRUE

!this.tg310.val = TRUE

!this.tg20.val = TRUE

!this.tg24.val = TRUE

!this.tg51.val = TRUE

!this.tg52.val = TRUE

!this.t220.val = 'Масса_труб'

!this.t230.val = 'Масса_ед'

!this.t224.val = 'масса_труб_общ'

!this.t234.val = 'Масса_общ'

!this.t21.val = '/DRA/RUS/LABELS/GEN/USERDEF/RIGHT-SML'

!this.t22.val = 'Длина_труб_общ'

!this.t23.val = 'Кол-во'

!this.t25.val = '%pmllib%\TableMaker2.0\Reports\temp.rep'

!this.t26.val = '15'

!this.t27.val = '8'

!this.t28.val = '5'

!this.t30.val = '3'

!this.t31.val = '15'

!this.t32.val = '2.0'

!this.t251.val = '9'

!this.t310.val = 10

!this.t311.val = 10

!this.t280.val = 50

!this.t281.val = 190

!this.t282.val = 15

- Приложение 2. Пример таблицы и автоматически установленных меток.